VR坐标系和相机坐标系之间的变换

- 变量定义方式说明

假定VR眼镜的坐标方向定义与双目相机一致，即X轴由左眼指向右眼，Z轴指向深度方向。所有坐标系都是采用右手系。

本文档计算中涉及到位姿(位置与姿态)、位置以及姿态三种变量。为了方便说明，位姿采用大写字母，位置采用小写字母。当需要单独区分位姿中的位置时，使用上标p；需要单独区分位姿中的姿态时，使用上标e。例如，HV表示VR眼镜(Headset)在VR坐标系中的位姿，HVp表示其在VR坐标系中的位置，HVe表示其姿态(用欧拉角描述)。

在计算位姿变换时，用Θ表示姿态旋转矩阵，用Θ表示加入了位置后的4*4位姿变换增广矩阵。对于位置变量p，用p表示4*1的增广向量。

- 各个设备坐标系的定义

（1）ZED相机坐标系：ZED相机坐标系采用右手系，有两个坐标系，分别称为IMU坐标系和三维坐标系，如下图所示。IMU坐标系是指ZED相机中的加速度传感器的坐标方向，三维坐标系是指ZED相机中三维深度图的坐标方向。可以看到，IMU坐标系中Z轴指向相机前方；X轴平行于机身指向左镜头。 三维坐标系中Z轴指向相机前方；X轴平行于机身指向右镜头。在以下的讨论中，都是以相机三维坐标系为基础。以Z轴为旋转轴旋转-90°，则从IMU坐标系变换到三维坐标系，即

pC=-1000-10001pIMU

在后续计算中，会使用到ZED相机的重力向量，该向量由IMU测得，定义在IMU坐标系中。从ZED相机中读取到重力向量后，应当将其首先转换到相机的三维坐标系中。

（2）VR全局坐标系： Unity采用左手系，因此由Unity读出位置姿态后，需要变换到右手系。位置变换方式为：

pR=1000-10001pL

姿态角变换为

ψθϕR=-10001000-1ψθϕL

VR全局坐标系（右手系）中，Z轴指向观察者前方，Y轴垂直大地与重力同方向，X轴指向观察者右侧，如下图所示。

（2）VR眼镜（Headset）坐标系：

（3）VR手柄（右手）坐标系：

- 在VR环境中碰触抓握一个虚拟物体

观察者佩戴VR眼镜(Headset)，在眼镜中观察到虚拟物体(Virtual object)，移动手柄去碰触抓握该物体。VR环境中存在以下三个坐标系：VR全局坐标系(VR coordinate)、VR眼镜坐标系(Headset coordinate)和VR手柄坐标系(Handle coordinate)。

图1. VR虚拟环境中的坐标关系

虚拟物体在全局坐标系中的位置坐标已知，记作pV。VR眼镜在全局坐标系中的位置姿态为HV。物体相对VR眼镜坐标系的位置姿态可以计算出来，记作pH。根据pH，在VR眼镜中绘制具有视差的物体图像，从而使观察者产生立体视觉。

观察者通过立体视觉判断虚拟物体在其身体坐标系(Body coordinate)中的位置姿态，然后移动手柄去抓握。VR系统检测出VR手柄在VR全局坐标系的位姿SV，当SVp与pV相等时，判断观察者碰触到虚拟物体。

- 双目相机与机器人

机器人通过双目相机观察目标，然后由机械臂末端碰触该物体。机器人环境中存在三个坐标系：机器人坐标系(Robot coordinate)、机器人工具坐标系(Tool coordinate)和相机坐标系(Camera coordinate)。

双目相机观察并测算出目标在相机坐标系中的坐标pC。通过机器人手眼标定(眼在手外)，可以获得相机坐标系与机器人坐标系之间的变换关系ΘCR，从而计算出目标在机器人坐标系中的坐标pR=ΘCRpC。机器人末端tR朝向目标pR运动，抓握或碰触目标。

图2. 双目相机在机器人坐标系中

- 在VR中虚拟抓取双目相机所拍摄物体

双目相机固定安装在台架上，朝向目标物体(Object)拍摄。双目相机图像传输至VR眼镜，使观察者形成三维立体视觉。观察者通过手柄虚拟碰触目标，算法检测判断手柄是否与目标碰触。

假设已知双目相机坐标系到VR坐标系的变换矩阵ΘCV（在第5节中推导该矩阵），目标在双目相机坐标系中的坐标为pC，则在VR坐标系中的位置为pV=ΘCVpC。观察者移动手柄去碰触目标，当sV与pV相等时，判断使用者碰触到目标。

图3 虚拟抓取双目相机拍摄物体

- 双目相机坐标系向VR坐标系的变换矩阵

双目相机与VR是两个独立系统，相互之间并没有实质性关联，因此需要人工建立起双方的关联关系。观察者站立或坐下，调整好其姿态后，执行双目相机初始定位步骤。在该步骤中，利用VR眼镜在VR坐标系中的位置姿态，确定双目相机在VR坐标系中的位置姿态，从而建立一个位姿变换矩阵ΘCV，用于将双目相机坐标系中的位置坐标，变换到VR全局坐标系中。由双目相机坐标系到VR全局坐标系的变换可以分为两步实现。首先，是由双目相机坐标系变换到VR眼镜坐标系，记作ΘCH；之后，是由VR眼镜坐标系变换到VR全局坐标系，记作ΘHV。由于这两个变换都是内旋转，因此ΘCV=ΘCHΘHV。(这里需要再确定下)

通过API函数可以读出VR眼镜在VR坐标系中的位置和姿态(欧拉角)，因此ΘHV可以直接计算获得。双目相机坐标系到VR眼镜坐标系的变换由以下步骤计算：令双目相机坐标系的坐标原点与VR眼镜坐标系坐标原点重合，VR眼镜坐标系经过一次旋转后，与双目相机坐标系完全重合。该旋转变换的旋转轴和旋转角度采用以下方式计算：

双目相机和VR眼镜中均安装有IMU，能够检测出重力加速度在每个轴上的分量。双目坐标系中的重力向量为gC=(gxC,gyC,gzC) (归一化为单位向量)，VR眼镜坐标系中的重力向量为gH=(gxH,gyH,gzH)(同样归一化为单位向量)。显然，gC和gH对应的是相同重力在两个不同坐标系中的不同表达。假如将双目相机坐标系和VR眼镜坐标系重合，则gC与gH的叉积构成了两个坐标系重合的旋转轴，gC与gH的夹角是旋转角度，即：

n=gC×gHθ=acosgC∙gHgCgH

图4 VR眼镜坐标系向双目相机坐标系旋转

根据罗德里格斯(Rodrigues)公式，得到旋转矩阵为

ΘCH=I+sinθK+1-cosθK2

其中

K=0-nznynz0-nx-nynx0

由于双目相机与VR眼镜坐标原点重合，因此

ΘCH=ΘCH001

- VR眼镜缺乏重力向量时的变换

目前从试验看，无法从VR眼镜中读到重力在VR眼镜坐标系中的向量。另一方面，VR坐标系中，Y轴垂直于大地，与重力方向一致。在该条件下，推导双目相机坐标系到VR坐标系的变换矩阵。

在该条件下，由双目相机坐标系到VR坐标系的旋转，可以看做以下过程：

- 假设双目相机坐标系与VR坐标系开始时完全重合。重力在双目相机坐标系中的向量为gC，在VR坐标系中向量为gV。gC是重力在双目相机坐标系中的三轴分量（注意：重力的检测结果由IMU坐标系给出，需要先转换到相机的三维坐标系中，并归一化为单位向量），gV=0,1,0T。

- 双目相机坐标系围绕向量n旋转θ角，使gC与gV重合。可以看出，

n=gC×gVθ=acosgC∙gVgCgV

根据罗德里格斯(Rodrigues)公式，得到旋转矩阵为

ΘCV=I+sinθK+1-cosθK2

其中

K=0-nznynz0-nx-nynx0

双目相机与VR眼镜坐标原点重合，因此

ΘCV=ΘCVHVp01

- 在VR中合成显示双目相机图像及手柄位姿

双目相机固定安装在台架上，朝向目标物体(Object)拍摄。双目相机图像传输至VR眼镜，使观察者形成三维立体视觉。VR手柄的位姿(以及虚拟光束)显示在VR眼镜中，使观察者准确了解当前手柄的空间位置。文档《在VR中绘制手柄信息图像》中说明了如何在VR眼镜中绘制显示手柄位姿和虚拟光束，以下以其为基础说明相关计算。

假设VR手柄在VR坐标系中的位姿为SV，VR手柄到VR坐标系的变换矩阵为ΘSV。VR手柄坐标系到双目相机坐标系的变换为

ΘSC=Θ-1CVΘSV

VR手柄的X、Y、Z方向向量和原点构成以下增广矩阵

S=1001000000111011

变换到双目相机坐标系中为

SC=ΘSCS

根据SC绘制出VR手柄在双目相机坐标系中的图像。

- 通过VR操控机器人跟随手柄运动

双目相机坐标系与机器人坐标系之间的变换关系为ΘCR，因此VR手柄坐标系到机器人坐标系之间的变换关系为

ΘSR=ΘCRΘSC

ΘSR中包含了VR手柄在机器人坐标系中的位置及姿态，将其送入机器人控制器中，实现对机器人的实时控制。

- Unity中虚拟相机和屏幕的位置姿态

- Headset位置变化对于观察者立体视觉的影响

在以上模型中，双目相机在VR坐标系中的位姿由初始定位时headset的位姿确定，之后在VR坐标系中保持不变。当观察者头部发生位置变化时，对目标物体的三维定位感知是否会发生影响？

首先考察双目相机中，当目标点与相机的垂直 距离(Z)发生变化时，像点相应发生变化。以左相机为例，假设目标在左相机坐标系中的坐标为(x,y,z)，像点在相平面U方向像素位置为

u1=fzx

目标点沿Z轴移动了δ距离，则像点在相平面U方向像素位置为

u2=fz+δx=zz+δu1

双目相机的图像投射到VR眼镜中。Unity中，使用左右两个虚拟相机对着左右两个画布拍摄，分别投射到VR的左右眼中。假设虚拟相机距离幕布d，其视野宽度为w，将幕布完全包含。在这个位置，人眼看到的图像与相机一致，目标在左眼图像的位置为u1，从而使观察者感知物体距离人眼的三维距离为z。

假设观察者沿深度方向移动头部，移动距离为δ。虚拟相机的视场角不变，因此相机的视野范围变为

w'=d+δdw

目标像点在视野中的相对位置变为

u2=dd+δu1

为了便于区分，将将双目相机中的像点标记为u2C，VR中的像点标记为u2V。显然，一般情况下u2C≠u2V，会导致当观察者的headset偏离初始位置时，对目标的三维立体感知出现偏差。

在哪种情况下，headset偏离初始位置不会对三维立体感知造成显著偏差？计算下式：

u2Cu2V=zz+δdd+δ=zd+zδ zd+δd

可以看出，当z=d时，δ对像点的影响最小。因此，可以通过以下方式减小headset运动造成的三维立体感知偏差：

- 对于平面或接近与平面进行操作，且相机Z轴接近垂直于该平面；

- 对于一个物体进行操作，物体基本处于左右相机的中间位置。

双目相机测量出与被操作物体的距离z1，然后设置VR虚拟相机与幕布之间的距离d=z1(同时改变相机视场角)，从而减少头部运动对于三维感知造成的影响。